Måling af hvilespænding og indre modstand

Forsøget

- Lav forsøget ud fra beskrivelse i fysikbogen (Orbit B) s. 133 ØVERST.

- På diagrammet symboliserer modstanden med pil igennem en variabel modstand.

- Brug en såkaldt dekade-modstand som variabel modstand.

- VÆR OPMÆRKSOM PÅ STRØMMEN!

    - Dekademodstanden kan kun tåle en bestemt mængde strøm!

    - Mærk på batteriet, om det bliver varmt :-D !

- Lav selv et passende skema til dine målinger.

Databehandling:

Up=U0-Ri·I

- (I, Up)-graf - dvs. I  på x-aksen Up på y-aksen

- Lineær regression!

- Bestemme hvilespænding U0 og batteriets indre modstand Ri ud fra grafen.

MÅL PÅ mindst 2 BATTERIER - en ’flad’/’tom’ og en ’frisk’/ny