Jens’ bil vil ikke starte

Jens’ bil vil ikke starte en tidlig morgen. Da Jens’ er gymnasielærer på et teknisk gymnasium, beslutter han sig for at undersøge batteriet nærmere. Han henter sit multimeter og måler batteriets hvilespænding til U0=12,3 V. For at finde ud af hvordan batteriet har det, tænder han al lyset på bilen. Han ved at pærerne på bilen omsætter i alt

P=160 W ved en spænding på U=12 V. Han måler derved en polspænding på Up=11,2 V.

- Tegn et diagram der kan illustrere kredsløbet, når pærerne er tændt. Bilen har to forlygtepærer og to baglygtepærer.

- Bestem den samlede strøm gennem pærerne.

- Bestem batteriets indre modstand Ri.

- Bestem pærernes modstand Ry.

Når nøglen drejes og startmotoren kører rundt måler han en polspænding på Up=6,6 V.

- Hvor stor er den strøm, der løber igennem startmotoren?

Bilen vil stadig ikke starte og til sidst kommer Jens til, i sin hidsighed, at kortslutte batteriet. Det giver et ordentligt knald og ledningen smelter.

- Hvor stor en strøm løb der teoretisk igennem kortslutningsledningen?

På batteriet kan Jens læse, at det har en kapacitet på 70 Ah (Amperetimer).

- Hvor lang tid vil bilens lygter lyse, hvis de tændes når batteriet er fuldt opladet?

- Hvor stor en elektrisk energi indeholder batteriet ved en spænding på 12 V?