Opgave Ammoniaksyntesen

Vi ser først filmen om Haber-Boch-processen (23 min) fælles på klassen.

https://www.youtube.com/watch?v=EvknN89JoWo&t=727s

Derefter besvarer I i grupper spørgsmålene herunder:

Opgave 1

I hvilken retning forskydes ligevægten herunder, hvis følgende indgreb fortages:

N2(g)  +  3 H2(g)      2NH3(g)  + Energi 		Kc = 6,8 * 105   (298 K/25oC)

a.      [H2] øges (forklar vha. ligevægtsloven)

b.      [NH3] reduceres (forklar vha. ligevægtsloven)

c.       [N2] reduceres (forklar vha. Le Chateliers princip)

d.      Beholderen hvori gasserne er halveres (forklar vha. både ligevægtsloven og Le Chateliers princip)

e.       Temperaturen øges (forklar vha. Le Chateliers princip)

Hvad fortæller størrelsen af Kc om ligevægtens beliggenhed ved 25 oC?

Læs om ammoniak og ammoniakfremstilling på https://www.experimentarium.dk/klima/ammoniak-bruges-til-kunstgoedning/

Besvar følgende spørgsmål:

- Hvordan fremstilles ammoniak. Opskriv afstemte reaktionsskemaer.

- Hvilken betydning har ammoniak haft for verdens befolkning?

- Hvordan fremstilles de to reaktanter N2 og H2 til ammoniaksyntesen?

- Forklar hvorfor reaktionen udføres ved en relativ lav temperatur på 3000C og et relativt højt tryk på 200 bar? Brug din viden om indgreb i en kemisk ligevægt til at argumentere for reaktionsbetingelserne.

- Hvorfor anvendes en katalysator under fremstillingen af ammoniak? Prøv om du kan finde ud af, hvilken katalysator der anvendes til industriel fremstilling af ammoniak. Denne proces kaldes også Haber-Bosch-processen eller blot Haber-processen.

Se videoen om ammoniakfremstilling https://www.youtube.com/watch?v=NWhZ77Qm5y4 (4 min) og tjek til slut om dine svar er korrekte.