Acetylsalicylsyre – fremstilling og omkrystallisation

| Øvelsesvejledning | Teori | Sikkerhed |
| --- | --- | --- |
| Bland 10,0 g salicylsyre (noter nøjagtig mængde) og 15 mL eddikesyreanhydrid i en tør 250 mL konisk kolbe. | De to reaktanter blandes. Acetylsalicylsyre kan også fremstilles ud fra salicylsyre og eddikesyre (ethansyre) men reaktionen forløber meget langsomt. Derfor anvendes eddikesyreanhydrid som er meget mere reaktivt end eddikesyre. | Salicylsyre Eddikesyreanhydrid |
| Tilsæt forsigtigt ca. 5 dråber konc. svovlsyre (katalysator) Kolben skal stå i ca. 60 grader varmt vand i et kvarter. | Svovlsyre virker som katalysator. Det binder desuden også vand og sørger derfor for at ligevægten forskydes mod produktsiden dvs. udbyttet af acetylsalicylsyre øges. Opvarmning øger reaktionshastigheden | Koncentreret svovlsyre |
| Omryst kolben undervejs, så salicylsyren efterhånden opløses i væsken (det kan ske, at den dannede acetylsalicylsyre begynder at fælde ud). | Omrystning sker for at reaktanterne blandes bedre. Det dannede acetylsalicylsyre vil udfældes i takt med at det dannes. |  |
| Efter et kvarter køles kolben grundigt i isvand, indtil der sker udbredt krystallisation. Man kan hjælpe krystallisationen i gang ved at skrabe med en spatel mod den indvendige kolbevæg. | Jo lavere temperatur, jo lavere er acetylsalicylsyres opløselighed i blandingen og jo mere stof vil udfælde. |  |
| Tilsæt nu 100 mL vand. Fortsæt afkølingen i isvandet i nogle minutter under grundig omrøring med spatel. Derefter isoleres bundfaldet ved sugefiltrering. | Acetylsalicylsyres opløselighed i vand er lille i koldt vand og derfor vil det udfælde, når det tilsættes. Sugefiltrering - se billedet |  |
| Stoffer vaskes på filteret med vand. Dette gøres ved at hælde lidt isvand over krystallerne. | Ved at skylle det filtrerede bundfald (acetylsalicylsyrekrystaller) med koldt vand fjernes vandopløselige urenheder fx rester af eddikesyre og eddikesyreanhydrid. |  |
| Krystallerne, der er dannet, er råprodukt af acetylsalicylsyre – det er ikke rent nok endnu, da det kan indeholde uomdannet salicylsyre og eddikesyre og derfor skal det renses ved omkrystallisation. |  |  |
| Udtag en lille prøve af dette råprodukt (en spatelfuld) til senere smeltepunktsanalyse. | Det ikke-omkrystalliserede acetylsalicylsyre skal i smeltepunktsanalysen sammenlignes med det omkrystalliserede stof og derfor udtages en lille prøve inden omkrystallisationen. |  |
| Opløs stoffet i ca. 40 mL varm ethanol (50 oC ). | Salicylsyre er opløseligt i både varmt ethanol og i koldt vand-ethanolblanding. Acetylsalicylsyre er opløseligt i varmt ethanol men ikke i den kolde vand-ethanolblanding. Disse opløselighedforhold udnytter man ved omkrystallisation. | Ethanol |
| Tilsæt evt. lidt mere ethanol, hvis ikke al acetylsalicylsyren er opløst. |  |  |
| Opløsningen hældes over i et bægerglas med 120 mL demineraliseret vand (koldt, afkølet i isbad). Acetylsalicylsyren begynder igen at udfælde – evt. gnides på indersiden af bægerglasset med en spatel. | Acetylsalicylsyre vil udfælde, når det blandes med koldt vand mens salicylsyren og evt. andre vandopløselige urenheder vil forblive på opløst form. |  |
| Bægerglasset sættes til afkøling i 5 minutter i fryseren. | Jo koldere vand der anvendes, jo mere acetylsalicylsyre vil udfælde (udkrystallisere). |  |
| Acetylsalicylsyren isoleres ved sugefiltrering. | Som tidligere nævnt - for at adskille fast stof fra væske. |  |
| Vask stoffet på filteret med isafkølet vand indtil det ikke længere lugter af eddikesyre. | Krystallerne af acetylsalicylsyre vaskes med koldt vand for at fjerne vandopløselige urenheder. |  |
| Sørg for at suge vandet effektivt fra, hvorefter stoffet bredes ud i en skål (vejet på forhånd) og står til tørre natten over. | Stoffet tørres til næste kemitime. |  |
| Når stoffet er tørt bestemmes udbyttet ved at veje det tørre stof. Opbevar det tørre stof i en beholder med tætsluttende låg. | Vej til slut det tørre stof. |  |

Omkrystallisation

For yderligere at oprense acetylsalicylsyre skal man vide, at både salicylsyre og acetylsalicylsyre er ret opløselige i varmt vand. Salicylsyre er imidlertid mere opløselig end acetylsalicylsyre i ethanol. Derfor anvendes en blanding af opløsningsmidlerne til omkrystallisation, hvor ethanol er det primære opløsningsmiddel og vand er sekundære opløsningsmiddel. Anvendelse af dette system gør at størstedelen af ​​salicylsyre forbliver på opløst form mens acetylsalicylsyre udkrystalliserer.

|  | Salicylsyre | Acetylsalicylsyre |
| --- | --- | --- |
| Smeltepunkt | 158-161 °C | 134-136 °C |

Flowdiagram: Syntese af Acetylsalicylsyre

https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&key=27734&lager=&lang=

https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&key=533&lager=&lang=

https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&key=1350&lager=&lang=

https://kiros.dk/Web/navigator?action=details&key=1350&lager=&lang=