Acetylsalicylsyreprojekt - analyser

I industrien laves der analyser af lægemidler efter fremstillingen. Dette gøres for at sikre

- identitet - er der fremstillet det ønskede stof?

- renhed - er indholdet af urenheder så lille, at man kan anvende stoffet uden problemer?

Der er fastsat en række krav og analysemetoder i Den europæiske Farmakopé (Ph. Eur.), som producenterne skal opfylde. Det er nogle af disse analysemetoder, som I skal anvende på jeres fremstillede acetylsalicylsyre.

Der er i alt syv analyser af forskellig sværhedsgrad. De syv analyser er:

- Smeltepunktsbestemmelse* (renhedsanalyse)

- Indhold af acetylsalicylsyre ved en kolorimetrisk titrering *(renhedsanalyse)

- Produktets indhold af salicylsyre *(renhedsanalyse)

- Analyse af acetylsalicylsyre ved en forsæbning *** (renhedsanalyse)

- Bestemmelse af vandopløselighed og syrestyrke **(vandopløselighed og syrestyrke-analyse)

- Tyndtlagschromatografisk analyse (TLC) ** (renhedsanalyse, kan laves selv om stoffet ikke er tørt)

- Spektrofotometrisk bestemmelse af salicylsyre og acetylsalicylsyre ****(renhedsanalyse)

Antal stjerner angiver sværhedsgraden af øvelsen, jo flere stjerner jo sværere og mere omfattende er øvelsen.

Alle skal lave analyse 6 . Derudover skal der laves yderligere mindst to analyse efter eget valg.

I rapporten skal hver analyse dokumenteres efter iMRAD:

- Introduktion (hvad går analysen ud på, formål, jeres hypotese)

- Metode (hvordan er analysen udført, sikkerhed)

- Resultater og

- Diskussion (teori, beregninger, diskussion, fejlkilder, konklusion)

Husk at tjekke sikkerhed for de kemikalier, I skal anvende.

Smeltepunktsbestemmelse

Formål

At bestemme renheden af det fremstillede stof

Smeltepunktet bestemmes ved hjælp af et smeltepunktsapparat. Se vejledning på selve apparatet. Det er vigtigt, at de tider, som angives på apparatet følges for at opnå det bedste resultat.

Som forberedelse skal I se videoen om smeltepunktsbestemmelse, som giver en god forklaring på princippet, og hvor I også finder den nødvendige teori. Bemærk at skolens smeltepunktsapparat er anderledes, bl.a. kan det analysere tre prøver på en gang. I kan stoppe videoen efter 8 minutter. https://www.youtube.com/watch?v=iinr4-0C0Yc

Find acetylsalicylsyres smeltepunkt i forskellige tabelværker, og bestem derefter smeltepunkt for

- Acetylsalicylsyre - råprodukt

- Acetylsalicylsyre - omkrystalliseret

- Acetylsalicylsyre - indkøbt

Analyse af acetylsalicylsyre ved en kolorimetrisk titrering

Formål

At finde indholdet af acetylsalicylsyre i det fremstillede stof.

Apparatur

250 mL konisk kolbe, vægt , burette i stativ, tragt.

Kemikalier

Acetylsalicylsyre fra omkrystallisationen, bromthymolblåt, 0,100 M NaOH, ethanol.

Teori

Der skal titreres på en afvejet portion af acetylsalicylsyre med 0,100 M NaOH, hvorved følgende syre-basereaktion vil ske:

Når vi kender forbruget af OH- kan massen af acetylsalicylsyre beregnes. I henhold til Ph. Eur. skal den beregnede masse udgøre mellem 99,0 % og 100,5 % af den afmålte masse.

Fremgangsmåde

Afvej ca. 0,3 g af den tørre acetylsalicylsyre fra omkrystallisationen med tre decimalers nøjagtighed. Overfør dette til en konisk kolbe på 250mL. Opløs stoffet i ca. 10 mL ethanol. Tilsæt indikatoren bromthymolblåt og titrer med 0,100 M NaOH. Farveskift fra gul til blå.

| Masse stof (afvejet) | Volumen 0,1000 M NaOH | Beregnet masse af acetylsalicylsyre |
| --- | --- | --- |

Efterbehandling

- Beregn stofmængden af NaOH

- Hvad er stofmængden af acetylsalicylsyre?

- Beregn massen af acetylsalicylsyre og sammenlign med den afvejede masse.

- Hvorfor sammenligner man den beregnede masse af acetylsalicylsyre med den afvejede? Hvad fortæller resultatet os?

- Kommentér på jeres resultatet.

Produktets indhold af salicylsyre

Formål

At undersøge om den fremstillede acetylsalicylsyre indeholder mere end 500 ppm salicylsyre

Apparatur

2 x 50 mL bægerglas, måleglas 10 mL, finnpipette med spidser

Kemikalier

Acetylsalicylsyre fra omkrystallisationen, 96 % ethanol, Fe3+-opløsning, salicylsyreopløsning, 30 % eddikesyre

Teori

I henhold til Ph. Eur. må der maksimalt være en restkoncentration af salicylsyre på 500 ppm i den fremstillede acetylsalicylsyre. Formålet med analysen er at undersøge, om det fremstillede produkt kan bestå denne test.

Ved prøven udnytter man det forhold, at salicylsyre danner et violet kompleks med Fe3+, hvorimod Fe3+ ikke danner kompleks med acetylsalicylsyre. Prøven udføres ved at sammenligne farven af to opløsninger

- Den første opløsning (testopløsningen) indeholder 0,1 g af det fremstillede stof. Hvis det indeholder 500 ppm salicylsyre, vil det have samme farveintensitet som sammenligningsopløsningen

- Den anden opløsning (sammenligningsopløsningen) indeholder salicylsyre med en koncentration på 500 ppm

Fremgangsmåde

Testopløsning

- I et bægerglas blandes: 0,10 g acetylsalicylsyre fra omkrystallisationen, 5 mL ethanol, 15 mL vand og 0,05 mL Fe3+-opløsning

Sammenligningsopløsningen

- I et andet bægerglas blandes: 1 mL salicylsyreopløsning, 4 mL ethanol, 15 mL vand, 0,05 mL Fe3+-opløsning og 0,1 mL 30 % eddikesyre (tilsættes for at justere pH)

Farveintensiteten af de to opløsninger sammenlignes ved at se lodret ned gennem opløsningerne. Hvis testopløsningen ikke er mere intenst farvet end sammenligningsopløsningen er prøven bestået.

Efterbehandling

- Beregn indholdet af salicylsyre i mg, hvis de 0,10 g acetylsalicylsyre i testopløsningen indeholder præcis 500 ppm

- Salicylsyreopløsningen er fremstillet ved at opløse 5,0 mg salicylsyre i 100 mL ethanol. Hvad er koncentrationen af salicylsyre i mol/L i sammenligningsoplysningen?

Analyse af acetylsalicylsyre ved en forsæbning (basisk hydrolyse)

Formål

At finde renheden af det fremstillede stof.

Apparatur

Vægt, titreringsopstilling, 250 mL konisk kolbe, 25 mL fuldpipette, sugebold.

Kemikalier

Acetylsalicylsyre fra omkrystallisationen, 1,00 M NaOH, 1,00 M HCl, 2 M HCl, phenolphthalein.

1,00 M NaOH og 1,00 M HCl (anvend de præcise opløsninger), 2 M HCl (anvend brun flaske)

Teori

Acetylsalicylsyre indeholder en estergruppe

hvor R og R’ indikerer to forskellige alkylgrupper. Estere kan hydrolyseres, dvs spaltes under vandoptagelse (H og OH adderes til reaktionsprodukterne). Hydrolysen af en ester kan gennemføres på to forskellige måder. Ved den første metode tilsættes et stort overskud af vand og en stærk syre som katalysator. Ved den anden metode tilsættes en stærk base. Dette kaldes en basisk hydrolyse, eller en forsæbning.

Først forsæbes acetylsalicylsyren ved at henstå med en kendt mængde NaOH. Der anvendes overskud af NaOH for at sikre, at reaktionen løber til ende. Efter forsæbningen bestemmes overskuddet af OH- ved en titrering med saltsyre. Herefter kan vi kan beregne massen af acetylsalicylsyre.

Forsæbningsreaktionen:

+ CH3COO-  +  H2O

Efter titreringen laves et ekstra forsøg. Der tilsættes overskud af syre til titrerblandingen, hvorved salicylationerne omdannes til salicylsyre, som fælder ud. Salicylsyre frafiltreres og dens smeltepunkt kan bestemmes.

Fremgangsmåde

- Afvej 1,5 g acetylsalicylsyre med 0,001 grams nøjagtighed

- Overfør stoffet til en 250 mL konisk kolbe og tilsæt 25,0 mL 1,00 M NaOH med fuldpipette

- Lad opløsning stå i 10 minutter, hvorefter forsæbningen antages at være løbet til ende

- Titrer kolbens indhold med 1,00 M HCl med phenolphthalein som indikator.

| Masse stof (afvejet) | Volumen 1,000 M HCl | Beregnet masse af acetylsalicylsyre (se efterbehandling nedenfor) |
| --- | --- | --- |

Efter titreringen

- Tilsæt overskud af 2 M HCl, hvorved salicylsyren fælder ud. Tilsæt så meget HCl, at pH kommer ned på ca. 1. (kontrollér med indikatorpapir)

- Isolér bundfaldet ved sugefiltrering

- Vask stoffet med vand på filteret, sug vandet omhyggeligt fra

- Læg stoffet til tørre i en skål natten over

- Bestem udbyttet ved at veje det tørre produkt

- Mål stoffets smeltepunkt.

| Opnået udbytte | Procentvis udbytte | Smeltepunkt Målt Tabel |  |
| --- | --- | --- | --- |

Efterbehandling

- Ved titreringen reagerer HCl med den NaOH, der ikke er forbrugt ved forsæbningen. Opskriv titreringsreaktionen

- Beregn stofmængden af HCl, nHCl, der er anvendt til titreringen

- På baggrund af resultaterne fra a og b bestemmes stofmængden af OH-, der er tilbage efter forsæbningen, nOH-overskud

- Beregn stofmængden af OH-, nOH-start, i de tilsatte 25,0 mL

- Ud fra c og d kan stofmængden af OH-, der er brugt til forsæbningen nu beregnes

- Ud fra forsæbningsreaktionen bestemmes stofmængden af acetylsalicylsyre

- Beregn massen af acetylsalicylsyre og sammenlign med den afmålte masse. Kommenter resultatet.

- Beregn det teoretiske udbytte af salicylsyre og angiv det opnåede udbytte i procent af det teoretiske udbytte.

Bestemmelse af vandopløselighed og syrestyrke

Formål

At bestemme stoffets vandopløselighed i g/100 mL og syrestyrken af acetylsalicylsyre

Apparatur

Vægt, 100 mL måleglas, 250 mL konisk kolbe, magnetomrører, magnet, pH-meter, burette, stativ, tragt, filtrerpapir, 250 mL bægerglas.

Kemikalier

Acetylsalicylsyre fra omkrystallisationen, 0,100 M NaOH

Fremgangsmåde

- Bland 1 g acetylsalicylsyre og 150 mL vand (stuetemperatur) i en 250 mL kolbe og lad blandingen stå under omrøring i et kvarter

- Kalibrér pH-meteret og gør buretten klar

- Filtrér blandingen af acetylsalicylsyre og vand

- Afmål præcis 100 mL filtrat og hæld det over i et 250 mL bægerglas

- Aflæs pH inden titreringen startes

- Tilsæt ca. 1 mL NaOH og mål pH-værdien igen

- Gentag dette indtil I nærmer jer ækvivalenspunktet, hvor målingerne lægges så tæt, at ækvivalenspunktet kan bestemmes præcist

- Fortsæt målingerne indtil der er tilsat et par mL forbi ækvivalenspunktet

Efterbehandling

- Tegn titrerkurven og aflæs det volumen NaOH, som svarer til ækvivalenspunktet

- Beregn nu koncentrationen af acetylsalicylsyre i den filtrerede opløsning

- Hvis vi antager, at opløsningen er mættet, har vi nu bestemt opløseligheden af acetylsalicylsyre i vand ved stuetemperatur. Omregn opløseligheden til enheden g/100 mL og prøv at finde en tabelværdi til sammenligning

- Kan vi være sikre på, at opløsningen er mættet efter et kvarters omrøring? Hvordan kan vi undersøge dette?

- Aflæs pKS for acetylsalicylsyre på titreringskurven (find det volumen NaOH, der svarer til halvdelen af volumen ved ækvivalenspunktet og aflæs pH for dette volumen)

- Sammenlign med tabelværdi.

Tyndtlagschromatografisk analyse

Formål

At undersøge stoffets renhed

Apparatur

Chromatografikar, f.eks. 600 mL bægerglas, låg (glasplade eller petriskål, smeltepunktsrør, bunsenbrænder, 4 stk. 25 mL bægerglas, vægt, 10 mL måleglas, TLC-plader, UV-lampe.

Kemikalier

Fremstillet acetylsalicylsyre (råprodukt og omkrystalliseret produkt), indkøbt acetylsalicylsyre, salicylsyre, ethanol, løbevæske: benzin og iseddike i volumenforholdet 10:1.

Teori

Chromatografi kan anvendes til at adskille blandinger og til at identificere stofferne i en blanding. Læs siderne om TLC i bogen s. 160-62 og se instruksfilmen på youtube. http://www.youtube.com/watch?v=EUn2skAAjHk (I kan nøjes med at se de første ni minutter).

Vi skal undersøge den fremstillede acetylsalicylsyres renhedsgrad ved tyndtlagschromatografi (TLC). Det er nærliggende at antage, at reaktionsproduktet indeholder rester af salicylsyre, og derfor tager vi salicylsyre med som referencestof på TLC-pladen. Både råproduktet og det endelige produkt medtages for at vurdere effekten af omkrystallisationen.

Fremgangsmåde

Løbevæsken er en blanding af benzin og eddikesyre i volumenforholdet 10:1. Pletterne løber ikke så langt med denne løbevæske, men den giver en god adskillelse af salicylsyre og acetylsalicylsyre.

- Hæld løbevæske i chromatografikarret til en væskehøjde på ca. 4 mm

- Læg låg på, så luften i karret kan blive mættet med væskedamp

- Markér startstregen og fire prikker med blyant på TLC-pladen. De fire stoffer, der skal chromatograferes er

  - Råproduktet

  - Det rensede acetylsalicylsyre

  - Indkøbt acetylsalicylsyre

  - Salicylsyre

- Lav opløsninger af de fire stoffer ved at opløse 0,1 g stof i 5 mL ethanol

- Sæt pletterne på TLC-pladen med udtrukne smeltepunktsrør. Når pletterne er tørre sættes pladen i chromatografikarret

- Lad løbevæsken løbe ca. 8 cm op, hvorefter pladen tages op, tørrer og betragtes i UV-lys. Markér pletterne med blyant og medtag et billede af resultatet i rapporten.

Efterbehandling

- Kommentér tyndtlagschromatogrammet. Er der ifølge chromatogrammet synlige mængder salicylsyre i råproduktet? I det rensede produkt?

- Kan man se på tyndtlagschromatogrammet, at acetylsalicylsyren er blevet renere ved omkrystallisationen?

- Råproduktet og det rensede produkt indeholder naturligvis acetylsalicylsyre. Indeholder produkterne flere stoffer?

Spektrofotometrisk bestemmelse af salicylsyre og acetylsalicylsyre

Formål

At finde indholdet af acetylsalicylsyre i det fremstillede stof

Apparatur

6 x 100 mL koniske kolber, 2 x 10 mL fuldpipette, 100 mL bægerglas, 3 x 5 mL fuldpipette, 500 mL målekolbe, evt. 1 L målekolbe, spektrofotometer og kuvetter

Kemikalier

Acetylsalicylsyre fra omkrystallisationen, 96 % ethanol, 1,00 M NaOH, 1,00 M HCl, salicylsyreopløsning (0,003 M), Fe3+-opløsning

Teori

Hvis man har en opløsning af et farvet stof, er spektrofotometri en meget anvendt metode til at bestemme koncentrationen. Et spektrofotometer er et apparat, som måler en opløsnings evne til at absorbere lys. Læs om spektrofotometri som analysemetode i bogen på side 163-171.

Acetylsalicylsyre kan omdannes til salicylsyre ved en forsæbning (se forsæbningsanalysen tidligere). Salicylsyre danner et violet kompleks med Fe3+, som I også så i analysen ’produktets indhold af salicylsyre’. Koncentrationen af salicylsyre kan bestemmes spektrofotometrisk.

Fremgangsmåde

Start med at lave en standardkurve for salicylsyre.

- I laboratoriet er opstillet to buretter - den ene indeholder vand, den anden en 3,00∙10-3 M opløsning af salicylsyre.

- Seks 100 mL koniske kolber nummereres med tallene 1 til 6. Tilsæt nu vand og salicylsyreopløsning til de første fem kolber i henhold til nedenstående skema

|  | Volumen salicylsyreopløsning (3,00∙10-3 M) | Volumen vand | Salicylsyre-koncentration | Absorbans |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 mL | 10,0 mL |  |  |
| 2 | 2,5 mL | 7,5 mL |  |  |
| 3 | 5,0 mL | 5,0 mL |  |  |
| 4 | 7,5 mL | 2,5 mL |  |  |
| 5 | 10,0 mL | 0 mL |  |  |

- Afvej ca. 0,2 g af den omkrystalliserede acetylsalicylsyre med 0,001 g nøjagtighed. Opløs stoffet i 5 mL ethanol i et 100 mL bægerglas. Tilsæt 5 mL 1,00 M NaOH og vent ti minutter, mens der sker en forsæbning.

- Overfør opløsningen fra bægerglasset til en 500 mL målekolbe uden spild (skyl efter med vand). Tilsæt 5 mL 1,00 M HCl og fyld op til stregen med vand. Omryst.

- Udtag 10 mL af opløsningen fra målekolben til den sidste 100 mL koniske kolbe (mærket 6)

- Tilsæt med fuldpipette 10,0 mL Fe3+-reagens til hver af de seks kolber. Omryst kolberne, som nu er klar til absorbansmåling.

- Kalibrer spektrofotometeret (se vejledning til brug af spektrofotometer). Den optimale bølgelængde er 532 nm. Dette kan evt. eftervises ved at måle absorbansen som funktion af bølgelængden.

- Bestem først absorbansen som funktion af koncentrationen for de fem standardopløsninger fra skemaet, hvorefter standardkurven kan optegnes.

- Bestem dernæst absorbansen af opløsningen fra kolbe 6 og aflæs koncentrationen af standardkurven.

- Hvis der er tid, kan I måle indholdet af acetylsalicylsyre i en Kodimagnyltablet på følgende måde

  - Knus tabletten i en morter (vær omhyggelig med ikke at spilde stof)

  - Tilsæt 10 mL ethanol og sørg for at den knuste tablet opløses. Der kan være nogle af tablethjælpestofferne, der ikke opløses. Har det betydning for det endelige resultat?

  - Tilsæt 10 mL 1,00 M NaOH. Rør rundt med pistillen og lad blandingen stå i 10 min mens forsæbningen foregår

  - Hæld blandingen uden spild over i en 1 L målekolbe og skyl morter og pistil efter med vand

  - Tilsæt 10 mL 1,00 M HCl og fyld op til stregen med vand. Omryst.

  - Hvis opløsningen er uklar filtreres noget over i en lille kolbe. Smid de første 20 mL ud. Af de næste 20 mL udtages 10 mL, som blandes med 10 mL Fe3+-reagens og absorbansen måles.

Efterbehandling

- Antag at jeres omkrystalliserede acetylsalicylsyre er 100 % rent. Udregn den teoretiske koncentration (i mol/L) af salicylsyre i konisk kolbe 6, inden tilsætning af Fe3+-reagens.

- Aflæs koncentrationen af salicylsyre i kolbe 6 ud fra standardkurven. Hvordan stemmer de to tal overens?

- Omregn nu koncentrationen af salicylsyre til g acetylsalicylsyre. Hvordan stemmer det overens med den mængde stof, I afvejede fra start?

- Beregn indholdet af acetylsalicylsyre i det fremstillede stof.

Den store variation i smeltepunkt hænger sammen med, at stoffet har flere forskellige krystalformer med forskellige smeltepunkter. Derfor kan man også komme ud for, at smeltepunktet afhænger af opvarmningshastigheden.

Normalt anvender man smeltepunktet som renhedskriterium. Et urent stof vil have et smeltepunkt der er under tabelværdien. På grund af de nævnte forhold er smeltepunktet alene ikke noget godt kriterium for renheden af acetylsalicylsyre.