Bestemmelse af indholdet af azorubin i Mokai

Formål

At finde indholdet af azorubin i en Mokai Rapsberry Black Tea

Azorubin

Læs mere om farvestoffet azorubin på http://www.food4me.dk/modules/enumbers/ViewEnumber.aspx?InfoID=7

Absorptionsspektrum – arbejdsbølgelængde

Med spektrofotometer måles sammenhørende værdier mellem absorbans og bølgelængde i området 400-800 nm for en opløsning af azorubin for at finde arbejdsbølgelængden. Indstil spektrofotometret på denne bølgelængde.

Standardkurve

Mål absorbansen for følgende seks fortyndinger.

| Koncentration | Absorbans |
| --- | --- |
| 0,5 mg/L |  |
| 1 mg/l |  |
| 5 mg/L |  |
| 10 mg/L |  |
| 25 mg/L |  |
| 50 mg/L |  |
| Mokai |  |
| Opløsning af azorubin med ukendt konc. |  |

Der udleveres en Mokai som indeholder azorubin. Mål absorbansen for den udleverede læskedrik med ukendt koncentration. I får også udleveret en opløsning af azorubin med ukendt koncentration. Mål også absorbansen af denne opløsning.

Efterbehandling

- Lav en standardkurve

- Brug standardkurven til at finde indholdet af farvestoffet i den udleverede Mokai og den fremstillede opløsning af azorubin med ukendt koncentration

- Læskedrik og alkoholiske drikke må maksimalt indeholde 50 mg azorubin/L se  http://www.food4me.dk/modules/enumbers/ViewEnumber.aspx?InfoID=7

Overholder den udleverede Mokai denne grænseværdi?

- Nævn fejlkilder ved analysen og deres betydning for resultatet af analysen

- ADI-værdien står for Acceptabel Daglig Indtagelse og denne værdi er for azorubin  0,5 mg/kg legmesvægt. Hvor meget Mokai skal man drikke på en dag for at overskride denne værdi?

- Beskriv teorien bag analysemetoden spektrofotometri.