Spektrofotometri

Introduktion

Formålet er at bestemme koncentrationen af farvestoffet azorubin i Mokai ved hjælp af spektrofotometri.

Et farvet stof absorberer lys i det synlige område. Ifølge Lambert-Beers lov er absorbansen proportional med koncentrationen i en opløsning. Det gælder så længe absorbansen ikke er over ca. 1.

Vi måler derfor absorbansen på en række opløsninger med kendt koncentration. På den måde kan der laves en lineær standardkurve. Ved at måle absorbansen af opløsningen med den ukendte koncentration, kan man anvende udtrykket for den lineære standardkurve til at bestemme koncentrationen.

Vi anvender spektrofotometre forbundet til Logger Pro. For at anvende Logger Pro med spektrofotometeret skal man først åbne programmet og derefter tilslutte spektrofotometeret til PC’ens USB stik. Når det er gjort, skulle man gerne have et skærmbillede, der ligner dette:

Figur 1. Skærmbillede når spektrofotometeret er tilsluttet.

Kalibrering

Spektrofotometeret skal først kalibreres med rent demineraliseret vand. Dvs. du skal fylde en kuvette (se figur 2) med demineraliseret vand. Kuvetten må kun berøres på den matte/rillede side. Kuvetten placeres i spektrofotometeret, så lysvejen går gennem de blanke sider. Se figur 3.

Figur 2 Kuvette		Figur 3 Spektrofotometer

Vælg kalibrer under Forsøg  Kalibrer  Spektrofotometer. Lad spektrofotometeret varme op og klik derefter på ”Afslut kalibrering”. Efter lidt tid kan man klikke på ”OK”. Nu er spektrofotometeret klar til brug.

Absorbtionsspektrum

Hæld vandet ud af kuvetten og fyld den med den mest koncentrerede opløsning af kaliumpermanganat. Placer kuvetten i spektrofotometeret.

Tryk på den grønne pil (collect)  i bjælken øverst. Når der vises en kurve på skærmen, trykkes på den røde firkant (stop). Nu skulle I gerne have et skærmbillede der ligner det på figur 4. I har nu optaget et absorbtionsspektrum.

Figur 4 Absorbtionsspektrum af kaliumpermanganat.

På spektrummet kan I se, hvilken bølgelængde stoffet absorberer mest ved. Det kaldes absorptionsmaximum og er den bølgelængde der skal arbejdes med resten af forsøget.

Standardkurve

Klik på det regnbuefarvede symbol på den øverste bjælke. Vælg her ”Absorbans vs. Koncentration”. Tilføj enhed for koncentration. Sæt kryds ved den bølgelængde hvor stoffet absorberede mest. Bølgelængden er som regel allerede markeret. Tryk ”ok”. I bliver spurgt om I vil gemme jeres seneste forsøg. Svar ja til dette og fortsæt.

Fyld kuvetten med den mest fortyndede opløsning af kaliumpermanganat. Klik på den grønne pil. Hold øje med værdien i nederste venstre hjørne. Når den er nogenlunde stabil, klikker I på ”Bevar”. Så skal I indtaste koncentrationen af opløsningen i kuvetten. Klik ”ok”. Hæld indholdet af kuvetten ud, og fyld den med den næstmest fortyndede opløsning med kendt koncentration. Da koncentrationen af azurubin stiger for hver måling, behøver I ikke at skylle kuvetten mellem hver måling. Placer kuvetten i spektrofotometeret. Når værdien igen er nogenlunde stabil, klikker I igen på ”Bevar”, indtaster koncentrationen og klikker på ”OK”. Sådan fortsætter I, til I har målt alle koncentrationerne. Efter den sidste måling trykker I på den røde firkant (stop) i øverste bjælke. I skulle så gerne have et skærmbillede der ser nogenlunde ud som figur 5.

Figur 5 Standardkurve

For at få en lineær tilpasning til jeres målinger klikker I på symbolet, der er markeret med en rød cirkel på figur 5.

Måling af opløsning med ukendt koncentration

Fyld kuvetten med opløsningen med ukendt koncentration. Placer den i spektrofotometeret og klik på den grønne trekant. Igen bliver I spurgt, om I vil gemme jeres arbejde. Svar igen ja. Når værdien i nederste venstre hjørne er stabil, klikker I på den røde firkant. Absorbansen af den ukendte prøve kan nu ses i skemaet i venstre side.

Anvend ligningen for den lineære tilpasning til standardkurven til at finde koncentrationen af prøven, idet absorbansen af prøven med ukendt koncentration indsættes på y’s plads.